| 产品名称 | 项目编号 | 密级 |
| --- | --- | --- |
| 智能管理平台配套外设 |  | 机密 |

智能柜管理平台外设参数表

|  | 责任人 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 审核 |  |  |
| 批准 |  |  |

浙江福源智能科技有限公司

修订记录

| 版本 | 修改描述 | 作者 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 创建 |  | 2024/04/24 |
| 1.0.1 | 新增国产打印机、标准RFID打印机、信息大屏等 |  | 2024/04/26 |
| 1.2.2 | 修改部分外设效果图，优化文档内容 |  | 2024/04/30 |

目录

智能柜管理平台外设参数表	1

1 引言	1

1.1 目的	1

1.2 读者对象	1

1.3 参考文档	1

2 项目概述	1

2.1 产品描述	1

3 总体设计方案	1

3.1 盘点手持机	1

3.2 桌面手持扫描枪	5

3.3 IC发卡器	7

3.4 光学指纹模块	7

3.5 二维码标签打印机	9

3.5.1 标准版打印机	9

3.5.2 非标准版打印机	11

3.6 身份证读卡器	13

3.7 签名板	15

3.8 超高频标签打印机	16

3.8.1 高配版	16

3.8.2 标准版	18

3.9 超高频标签发卡器	22

3.10 人像采集终端	23

3.11 信息展示大屏	24

3.11.1 43英寸广告屏	24

3.11.2 65英寸广告屏	25

3.12 双目高拍仪	26

3.13 通道式错拿误拿预警系统	27

3.14 吸顶式错拿误拿预警系统	29

4 参考产品	31

5 客户反馈	32

引言

目的

方便与用户沟通整个设计方案，让研发人员理解这个系统。

读者对象

预期读者：开发人员、市场人员、公司领导、测试人员、技术维护人员，文档编写人员。

参考文档

《自助式包裹交接柜企业标准》

《寄存柜系统服务接口规范(v1.0)》

项目概述

随着智能化设备的普及，智能柜通过加装外设，可以更加方便快捷的给用户提供便利。

产品描述

福源智能柜通过集成各种外设，从安全，便捷，便民等方面服务于客户。

总体设计方案

盘点手持机

| 参数 |  | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 性能参数 | CPU | Cortex-A53 2.3 GHz 八核 |
|  | RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB |
|  | 拓展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128 GB |
|  | 操作系统 | Android 11 |
| 数据通讯 | WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议（2.4G/5G双频），内置天线 |
|  | WWAN | 2G：GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 |
|  |  | 3G：WCDMA：B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000EVDO：BC0 TD-SCDMA：A/F |
|  |  | 4G：B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/B34/B38/B39/B40/B41 |
|  | 蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
|  | GNSS | 集成GPS，GLONASS和北斗；内置天线，支持AGPS |
| 物理参数 | 整机尺寸 | 164.2mm x 80.0mm x 24.3mm |
|  | 整机重量 | 654 g |
|  | 显示屏 | 5.2 英寸，IPS LTPS 1920 x 1080分辨率 |
|  | 触控屏 | 康宁大猩猩玻璃，支持多点触控，支持手套或湿手操作 |
|  | 电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000mAh |
|  |  | 待机时间 > 500小时 |
|  |  | 工作时间 > 12小时（取决于使用情况和网络环境） |
|  |  | 充电时间 3-4 小时（使用标配电源适配器和数据线） |
|  | 扩展卡槽 | 共2个，1个Nano SIM卡槽，另1个卡槽Nano SIM或TF二选一 |
|  | 通讯接口 | USB2.0 Type-C，OTG，八核版支持Type-C耳机 |
|  | 传感器 | 光线传感器、距离传感器、重力传感器 |
|  | 通知 | 声音、LED 指示灯 |
|  | 音频 | 1个麦克风；1个扬声器；听筒 |
|  | 键盘 | 4个主键盘，1个电源键，2个扫描键，1个多功能键 |
| 数据采集 | 摄像头 | 1300万像素彩色摄像头，支持自动对焦、闪光灯 |
| RFID超高频（选配） | 工作频率 | （860-960 MHz按需要定制频段） |
|  | 中国频率 | 920-925 MHz |
|  | 美国频率 | 902-928 MHz |
|  | 欧洲频率 | 865-868 MHz（ETSI EN 302 208） |
|  | 其他频率 | 其他多国频率标准（可定制） |
|  |  | CM710-1，基于ImpinjE710芯片，CM2000-1，基于ImpinjIndy R2000芯片 |
|  |  | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
|  |  | 线极化天线（1.8 dBi）/ 圆极化天线（4dBi） |
|  | 功率 | 1 W（30 dBm，支持+5 dBm ~ +30 dBm调节） |
|  |  | 可选2 W（33 dBm，用于Latin America等） |
|  | 最远读卡距离 | ImpinjE710芯片：26m（ImpinjMR6，尺寸：70×15mm）30m（Alian H3抗金属标签，尺寸130×42mm） |
|  |  | ImpinjR2000芯片：24m（ImpinjMR6，尺寸：70×15mm）28m（Alian H3抗金属标签，尺寸130×42mm） |
|  | 群读速率 | 可达 1200 tags/s（圆极化） |
| NFC（选配） | 工作频率 | 13.56 MHz |
|  | 协议标准 | ISO14443A/B，ISO15693，NFC-IP1，NFC-IP2等 |
|  | 标签标准 | M1卡(S50，S70)，CPU卡，NFC标签等 |
|  | 读写距离 | 2-4cm |
| 条码采集（选配） | 一维扫描引擎 | Zebra：SE965； Honeywell：N4313 |
|  | 支持一维条码类型 | UPC/EAN，Code128，Code39，Code93，Code11，InterLeaved 2 of 5，Discrete 2 of 5，Chinese 2 of 5，Codabar，MSI，RSS等 |
|  | 二维码扫描引擎 | Zebra：SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DP；Honeywell：N6603 |
|  | 支持二维条码类型 | PDF417，MicroPDF417，Composite，RSS，TLC-39，Datamatrix，OR code，Micro OR code，Aztec，MaxiCode：Postal Codes：US PostNet，US Planet，UK Postal，Australian Postal，Japan Dutch Postal (KⅨX)等 |
| 使用环境 | 工作温度 | -20 °C至50 °C |
|  | 储存温度 | -40 °C至70 °C |
|  | 环境湿度 | 5% RH - 95% RH（无凝结） |
|  | 跌落规格 | 在操作温度范围内，6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
|  | 滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米，6个面接触面滚动后依然稳定运行，达到IEC滚动规格 |
|  | 防护等级 | 主机IP67，达到IEC密封标准 |
|  | 静电防护 | ±15 KV空气放电，±6 KV接触放电 |
| 图片 |  |  |

桌面手持扫描枪

| 参数 | 详情 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | CMOS |
| 像素 | 640 × 480 |
| 照明 | 白光LED |
| 对焦 | 红光LED |
| 识读码制 | 2D：PDF417,OR Code, Data Matrix 1D：Code128,UCC/EAN-128,AIM128,EAN-8, EAN-13,RSS-14,ISBN/ISSN,UPC-E, UPC-A,Interleaved 2 of5.ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of5, Industrial 25, $tandard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey,MSl-Plessey,RSS-Limited,RSS-Expand |
| 典型识读景深 | EAN13 (13mil)50-230mm QR Code (15mil)30-130mm |
| 识读精度 | ≥3mil |
| 视场角度 | 水平45°,垂直34° |
| 条码灵敏度 | 倾斜±50°;旋转360°;偏转±50° |
| 符号反差 | ≥30％ |
| 通讯接口 | USB |
| 重量 | 115g |
| 外观尺寸（mm） | 146(W)x101(D)x68(H) |
| 提示方式 | 蜂鸣器，LED指示 |
| 工作电压 | 5 VDC±5% |
| 额定功耗 | 395.9mW |
| 跌落高度 | 1.2m |
| 防护等级 | IP42 |
| 标准配件 | USB数据线 |
| 可选配件 | 支架 |
| 产品认证 | CE、FCC、RoHS、光安全 |
| 图片 |  |

IC发卡器

| 参数 | 详情 |
| --- | --- |
| 工作频段 | 13.56Mhz |
| 读卡类型 | MF\S50\S70\Desfire\Ultralight Card |
| 工作电压 | 5V |
| 读卡距离 | 0~80mm |
| 读卡速度 | 0.2S |
| 硬件接口 | USB HID |
| 操作系统 | Win XP\Win CE\Win 7\Win 10\LIUNX\Vista\Android |
| 支持协议 | 14443A协议 |
| 工作温度 | -20℃—70℃ |
| 工作电流 | 100mA |
| 读卡时间 | ＜100mS |
| 读卡间距 | 0.5S |
| 其 他 | 状态指示灯：2色LED（“蓝色”电源LED，“绿色”状态指示灯） 输出格式：默人10位10进制（4字节），支持定制其他输出格式 |

光学指纹模块

| 参数 | 详情 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 光学 |
| 有效的采集面积 | 15.24 * 20.32 mm (FAP20) |
| 图像大小 | 300*400 pixel(FAP20 ) |
| 图像分辨率 | 500dpi |
| 畸变率 | <1% |
| 灰度等级 | 8 bit |
| 数据加密 | AES-256 |
| 模板大小 | <2048 Bytes |
| 接口类型 | 标准USB接口 |
| 支持平台 | Windows/Linux/Android 国产操作化系统（银河麒麟、中标麒麟、统信操作系统（鲲鹏、龙芯、飞腾、海光、兆芯平台）） |
| 工作电压 | DC 5V |
| 工作电流 | 250mA |
| 工作温度 | -10 °C ~ 55 °C |
| 工作湿度 | 10%-90% R.H |
| 通信方式 | USB1.1/2.0 |
| 外观尺寸 | 49.5*43*20mm（L*W*H） |
| 模块重量 | <120g |
| 传感器类型 | 光学 |
| 有效的采集面积 | 15.24 * 20.32 mm (FAP20) |
| 图像大小 | 300*400 pixel(FAP20 ) |
| 图像分辨率 | 500dpi |
| 图片 |  |

二维码标签打印机

标准版打印机

| 参数 |  | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 打印 | 打印方式 | 热转印/直接热敏打印 |
|  | 分辨率 | 203 点/英寸(8 点/毫米) |
|  | 打印速度 | 102 毫米/秒 |
|  | 打印宽度 | 108 毫米 |
|  | 打印长度 | 15 毫米 - 300 毫米 |
| 处理器 |  | 32 位 RISC CPU |
| 存储器 | RAM | 2MB |
|  | 闪存 | 2MB |
| 侦测 | 传感器 | 缺纸侦测，缝标侦测，缺口侦测，黑标侦测，热写头温度侦测 |
| 耗材 | 类型 | 折叠纸或卷筒纸，模切或连续标签纸 |
|  | 宽度 | 1.38 英寸(35 毫米) – 4.65 英寸(118 毫米) |
|  | 厚度 | 0.003 英寸(76.2 微米) – 0.007 英寸(177.8 微米) |
|  | 纸卷直径 | 5 英寸(127 毫米) |
|  | 卷芯内径 | 0.5 英寸(12.7 毫米)，1 英寸(25.4 毫米)，1.5 英寸(38.1 毫米) |
| 碳带（仅DL-888T） | 类型 | 蜡基，混合基，树脂基 |
|  | 宽度 | 1.33 英寸(33.8 毫米) – 4.33 英寸(110 毫米) |
|  | 长度 | 328 英尺(100 米) |
|  | 卷芯内径 | 0.5 英寸(12.7 毫米) |
| 编程语言 |  | TSPL |
| 软件 | 标签设计 | Bartender UltraLite |
|  | 海鸥驱动 | Windows 2000，XP，Vista7，8，10 |
| 内置字体 | 位图字体 | 6，8，12，16，32，OCR A & B. 90°，180°，270°垂直和水平方向可旋转 10 倍放大 |
|  | 矢量字体 | 等宽 CG Triumvirate™ 矢量字体 |
| 代码页 |  | DOS437，720，737，755，775，850，852，855，856，857，858，860，86 2，863，864，865，866， Windows1250，1251，1252，1253，1254，1255，1256，1257，1258 ISO8859-1，-2，-3，-4，-5，-6，-8，-9，-15 DBCS 932 (JIS)， 936(GBK)， 949 (Koran)， 950(BIG5) |
| 条码 | 一维 | Code 39，Code 93，Code 128UCC，Code 128 subset A，B，C，Codabar，Interleave 2 of 5，EAN-8，EAN-13，EAN-128， UPC-A，UPC-E，EAN and UPC 2 (5) digits add-on，MSI， PLESSEY，POSTNET，RSS-Stacked，GS1 DataBar，Code 11 |
|  | 二维 | PDF417，Maxicode，DataMatrix，QR Code，Aztec |
| 通信接口 |  | USB |
| 人机接口 |  | LED 指示灯 |
| 电源适配器 |  | 开关电源输入：直流 100-240 伏，50/60 赫兹，输出：直流 24 伏/2 安培，峰值 5 安培 |
| 环境参数 | 工作 | 41℉(5℃)-104℉(40℃)，30%-85%(无凝露) |
|  | 存储 | -4℉(-20℃)-122℉(50℃)，10%-90%(无凝露) |
| 物理参数 | 尺寸(mm) | 260.5*174.5*215 |
|  | 重量 | 1.80 公斤(不含耗材) |
| 选件与附件 |  | 外置 8 英寸外径纸卷支架 |
| 适用系统 |  | WinXP，Win7，Win8，Win10，Win11 |
| 品牌型号 |  | 得力DL-888D（NEW）条码打印机 |
| 图片 |  |  |

非标准版打印机

| 参数 | 详情 |
| --- | --- |
| 打印方式 | 热敏/热转印 |
| 分辨率 | C-204：203 DPI (8点/mm)，C-305：300 DPI(11.8点/mm) |
| 最大打印速度 | C-204：8 IPS(203.2 mm/s)，C-305：6 IPS(152.4 mm/s) |
| 最大打印宽度 | C-204：4.25″(108 mm)，C-305：4.15″ (105.6 mm) |
| 最大打印长度 | C-204：157.5″（4000mm），C-305：78.7″（2000mm） |
| 内存 | 8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM |
| 标签卷尺寸 | 宽度：最大4.6″（118 mm），最小0.8″（20 mm） 外径：最大5″(127 mm) 内径：最小1″(25.4 mm) |
| 标签厚度 | 0.06～0.30mm (0.0024″～0.012″)，包括底纸厚度 |
| 碳带尺寸 | 外径（最大）：2.75″(70 mm) 内径： 1″(25.4 mm) 或 0.5″(12.7 mm) 最大宽度：4.3″（110 mm） 最大长度：300 m |
| 纸张探测方式 | 反射式和穿透式双感应器 |
| 国产操作系统适配 | 可适配银河麒麟桌面操作系统V10，UOS统信桌面操作系统V20等国产操作系统；已完成鲲鹏/飞腾/龙芯/兆芯/海思麒麟平台的产品兼容性、功能性及性能测试；提供自主研发的国产系统专用标签编辑软件LabeSoft及.so, .jar等二次开发包 |
| 条码 | Code 39，Code 93，Code 128，Codabar，EAN-8/13/128，Interleave 2 of 5，UCC-128，UPC A/E 2 and 5 add-on等一维条码； Data Matrix，MaxiCode，PDF417，QR等二维条码 |
| 接口 | RS-232 串口，USB 2.0接口，RJ45网口（选配） |
| 输入电源 | 24 VDC, 2.0 A |
| 重量 | 2.62 KGS |
| 机身尺寸 | 宽208 x 长310 x 高195 mm |
| 工作环境 | 温度：0° C ~ 40° C (32° F ~ +104° F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露 |
| 存储环境 | 温度：-40° C ~ 60° C (-40° F ~ +140° F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露 |
| 可选附件 | 剥纸器，以太网卡 |
| 品牌型号 | ZMIN国产操作系统专用打印机_C-204_305 |
| 图片 |  |

身份证读卡器

| 参数 | 详情 |
| --- | --- |
| 射频技术 | 支持符合Type B规范的非接触卡 |
| 保密模块 | 居民身份验证安全控制模块 |
| 读卡距离 | 0～3cm |
| 工作频率 | 13.56MHz |
| 阅读器调制输出 | 调制输出比特率106Kbit/s（fc/128）；调制方式 ASK调制；调制系数8％～14％；编码方式 NRZ-L |
| 天线能量输出 | 天线表面电磁场强度 H(mAH)x≤7.**/m rms；天线表面法线方向5cm处电磁场强度 Hmin≥1.**/m rms |
| 通讯接口 | USB口（符合USB2.0标准）、串口RS232波特率9600―115200bps |
| 供电方式 | 外置电源；USB接口供电；2种方式 |
| 应用平台 | 可支持Windows系列、安卓、Linux、WinCE和UNIX等不同操作系统 |
| 工作环境 | 工作温度0~+50℃、贮运温度－40℃～+60℃、工作湿度<90％RH、贮运湿度20％ ～93％RH(40℃)、大气压力86Kpa～110Kpa |
| 平均无故障工作时间（MTBF） | 不小于5000小时 |
| 适用标准 | 《GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》《GA467-2013 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范 》 |
| 外形尺寸 | 155mm*96mm*26mm；重量：0.8kg |
| 开发工具 | SDK支持VC/DELPHI/VB/PB |
| 读卡时间 | ＜1秒 |
| 图片 |  |

签名板

| 参数 |  | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏 | 显示板 | 黑白FSTN/反射模式 |
|  | 显示区域 | 76.78 × 39.58 毫米 |
|  | 像素 | 240 × 120 |
|  | 活动区域 | 76.78 × 39.58 毫米 |
|  | 像素点距 | 0.32 × 0.33 毫米 |
|  | 像素尺寸 | 0.3 × 0.31 毫米 |
|  | 观看角度 | （水平/垂直）70/70° |
|  | 对比度 | 3.1 |
|  | 显示响应时间 | （Tr + 307ms：白色-> 黑色：202ms Tf）黑色->白色：105ms |
| 数位板 | 感应方式 | 电磁感应技术 |
|  | 活动区域 | 76.78 × 39.58 毫米 |
|  | 分辨率 | 0.01 毫米/点 |
|  | 精确度 | ±0.5 毫米 |
|  | 最大读取高度 | 5 毫米以上笔 |
|  | 最大倾斜范围 | ≤ 50° |
|  | 最大读取速率 | ≤150 点/秒 |
| 手写笔 |  | 压感级别：512级别（笔尖） |
| 其他 | 系统支持 | Win XP，XPE，Vista or Win7 |
|  | 工作温度及湿度 | 5至35°C，20至80%RH（无结露） |
|  | 储存温度及湿度 | -20至60°C，最大的储存湿度为50%，在湿度为90%时，最高的储存温度为40°C |
|  | 兼容性 | USB 2.0 |
|  | 电源 | USB总线供电(5V，100mA) |
|  | 功耗 | 低于0.5 W |
| 图片 |  |  |

超高频标签打印机

高配版

| 参数 | 详情 |
| --- | --- |
| 打印方式 | 热转印、 热敏 |
| RFID功能 | 集成的UHF读写器/编码器( EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C ) |
| 分辨率 | 300 dpi |
| 最大打印速度 | 8 ips (203.2 mm/s) |
| 有效打印宽度 | 4.17″ (106 mm) |
| 最大打印长度 | 79″ (2000 mm) |
| HEAT™ 等级① | I 级 |
| 标签卷 | 宽度：最大4.56″ (116 mm)，最小0.39″ (10 mm) 外径：最大 8″ (203.2 mm)；内径：1.5″ (38 mm) / 3″ (76.2 mm) |
| 标签最小高度 | 撕纸模式：0.20″ (5 mm) 切纸模式：A150/A400：0.79″ (20 mm) |
| 标签厚度 | 0.0024″ ~ 0.012″ (0.06 ~ 0.3 mm)，包括底纸厚度 |
| 标签厚度 （抗金属版本①） | 不大于0.063″ (1.6 mm)，包括底纸厚度 |
| 碳带卷 | 宽度：最大 4.65″ (118 mm)；长度：最大 1968′ (600 m) 外径：最大 3.3″ (84 mm)；内径：1″ (25.4 mm) （内、外碳均可） |
| 内存 | 8 MB FLASH ROM，16 MB SDRAM |
| 纸张探测方式 | 上反射式（可移动）、下反射式（可移动）、穿透式（可移动） |
| 字体 | 五个内置点阵字体，其中包括基本的拉丁文和拉丁文-1补充字符集 用户可下载TrueType字体 |
| 条形码 | Code 39,Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条码 MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code, 汉信码 等二维条码 |
| 接口类型 | RS-232 串口、10/100M自适应以太网口、USB DEVICE 2.0 接口、 USB HOST 接口、Centronics 并口 |
| 电源额定值 | 100 ~ 240 V，50/60 Hz |
| LCD显示屏 | 图形点阵 |
| 重量 | 15 kg |
| 机身尺寸 | 宽11.3″ (286 mm) × 深17.6″ (448 mm) × 高10.7″ (271 mm) |
| 工作环境 | 温度：0℃ ~ 40℃ (32°F ~ +104°F )；相对湿度：5% ~ 90%无凝露 |
| 存储环境 | 温度：-40℃ ~ 60℃ (-40°F ~ +140°F )；相对湿度：5% ~ 90% 无凝露 |
| 可选附件 | Wi-Fi模块、蓝牙模块、切刀、外置标签回绕器 |
| 图片 |  |

标准版

|  | 参数 | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 物理参数 | 尺寸 | 19.5 英寸（长）x 10.6 英寸（宽）x 12.75 英寸（高） 495 毫米（长）x 269 毫米（宽）x 324 毫米（高） |
|  | 重量 | 36 磅/16.33 千克 |
| 打印机规格 | 分辨率 | 203 dpi/每毫米 8 点 300 dpi/每毫米 12 点（可选） 600 dpi/每毫米 24 点（可选） |
|  | 内存 | 256 MB SDRAM 内存 512 MB 板载线性闪存 |
|  | 打印宽度 | 4.09 英寸/104 毫米 |
|  | 打印速度 | ZT411：14 ips/每秒 356 毫米 |
|  | 介质传感器 | 可调双介质传感器：投射式和反射式 |
|  | 打印长度 | 73 英寸/1854 毫米 |
| 通信 |  | 两个开放式通信槽，可为以下选件 添加内部卡：双频 802.11ac Wi-Fi 和蓝牙，并行（双向接口），10/100 以太网，贴标机接口 |
| 介质处理 | 回卷器 | 内置 3 英寸卷芯，可回卷打印标签，也可以剥离和回卷底纸（仅限出厂设置） |
|  | 剥离器 | 前置式被动剥离选件 |
|  | 切纸器 | 前置闸刀式切纸器和接收盘 |
|  | 1 英寸 内径卷芯介质供应架 |  |
|  | 墨水侧碳带供应轴 |  |
| RFID |  | - 支持与以下协议兼容的标签：UHF EPC Gen 2 V2、ISO/IEC 18000-63 以及 RAIN RFID 协议 - 用户可现场升级的集成式 RFID 系统；提供 4 英寸和 6 英寸两种型号 - 自适应编码技术，可自动选择契合需求的编码设置 - 可现场安装的抗金属 RFID 套件 |
| 键盘显示单元 |  | ZKDU™ 键盘显示单元适用于单机打印应用程序 |
| 条码识别码制 | 线性条码 | Code 11、Code 39、Code 93、带子集 A/B/C 和 UCC Case Code 的 Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位数字扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 以及 Planet Code |
|  | 二维条码 | Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、二维码、TLC 39、MicroPDF、RSS-14（和复合码）、Aztec |
| 介质特性 | 介质宽度 | 1.00 英寸/25.4 毫米至 4.5 英寸/114 毫米（撕纸/切纸器） 1.00 英寸/25.4 毫米至 4.25 英寸/108 毫米（剥离/回卷器 |
|  | 介质卷尺寸 | 在 3 英寸/76 毫内径的卷芯上的外径为 8.0 英寸/203 毫米 |
|  | 厚度 | 0.0023 英寸/0.058 毫米至 0.010 英寸/0.25 毫米 |
|  | 介质类型 | 连续纸、模切纸、有凹口的纸、黑标纸 |
| 碳带特性 | 标准长度 | 1476 英尺/450 米 |
|  | 宽度 | 2.00 英寸/51 毫米至 4.33 英寸/110 毫米 |
|  | 卷芯 | 内径为 1.0 英寸/25 毫米 |
| 环境 | 工作温度 | 热转印：40ºF 至 104ºF/5ºC 至 40ºC 热敏：32ºF 至 104ºF/0ºC 至 40ºC |
|  | 存储/运输温度 | -40ºF 至 140ºF / -40ºC 至 60ºC |
|  | 工作湿度 | 20% 至 85%（无冷凝） |
|  | 存储湿度 | 5% 至 85%（无冷凝） |
| 机构认证 | 安全 | IEC 60950、EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 |
|  | 辐射 | cTUVus、CE 标志、FCC-B、ICES-003、VCCI、C-Tick、NOM、S-Mark (Arg)、CCC、CU、BSMI、KCC、SABS、IN-Metro |
| 电气规格 |  | 可自动检测的（兼容 PFC）100-240VAC，50-60Hz；经过 ENERGY STAR 认证 |
| 图片 |  |  |

超高频标签发卡器

| 参数 | 详情 |
| --- | --- |
| 工作频率 | 902～928MHz |
| 通讯协议 | ISO18000-6B/C |
| 通讯接口 | USB HID免驱 |
| 设备功耗 | <2W |
| 读写距离 | 1-15CM |
| 读写性能 | 平均每单字(32bits)读取时间8ms，平均每单字(32bits)写入时间30ms |
| 认证 | ROHS认证 |
| 其他性能 | 支持保留区，EPC区，用户区加锁、解锁功能，可用于保密性和安全性要求；支持多字节读写操作；支持固件在线升级操作；可以有效的保证在进行授权操作时，只对设备发射窗口上的电子标签进行操作 |
| 图片 |  |

人像采集终端

| 参数 | 详情 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 最高支持1920×1080像素 |
| 摄像头像素（百万） | 3 |
| 对焦类型 | 自动对焦 |
| 镜头类型 | 玻璃 |
| 对角线视野 (dFOV) | 78° |
| 数字变焦 | 1x |
| USB 连接性 | USB-A 即插即用 |
| 尺寸（宽×高×深） | 43.3mm × 94mm × 71mm |
| 线缆长度 | 1.5m |
| 重量 | 162g |
| 兼容性 | Win8 或更高版本，macOS 10.10 或更高版本，ChromeOS，USB-A 端口，兼容 Microsoft DirectShow，支持主流的通话平台 |
| 图片 |  |

信息展示大屏

43英寸广告屏

| 参数 |  | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 显示参数 | 分辨率 | 1920×1080 |
|  | 屏幕尺寸 | 43英寸 |
|  | 屏幕比例 | 16:9 |
|  | 对比度 | 1000:1 |
|  | 屏幕刷新率 | 60Hz |
|  | 面板 | IPS技术 |
|  | 亮度 | 300cd/㎡ |
|  | 点距 | 0.2767mm |
| 规格参数 | 含底座重量 | 10kg |
|  | 产品尺寸 | 长975mm；宽570mm；高83mm |
| 电源类型 |  | 内置电源 |
| 接口 |  | USB扩展/充电，其他 |
| 图片 |  |  |

65英寸广告屏

| 参数 |  | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 显示参数 | 分辨率 | 超高清4K |
|  | 屏幕尺寸 | 65英寸 |
|  | HDR显示 | 支持HDR |
| 规格参数 | 含底座重量 | 16.7kg |
| 交互设备 | 操控方式 | 红外遥控 |
| 功耗参数 | 电源功率 | 135W |
|  | 工作电压 | 220V |
|  | 待机功率 | 0.5W |
| 核心参数 | 系统 | Android |
| 端口参数 | HDMI2.0接口数 | 2 |
|  | USB2.0接口数 | 1 |
| 图片 |  |  |

双目高拍仪

| 参数 | 详情 |
| --- | --- |
| 拍摄幅面 | A4 |
| 拍摄像素 | 主摄像头：1200万像素，副摄像头：200万像素 |
| 输出接口 | USB |
| 供电方式 | USB |
| 分辨率 | 最高支持1080P |
| 扫描元件 | CMOS |
| 扫描速度 | 1张/秒 |
| 拍摄速度 | 1秒，支持实时预览 |
| 视频格式 | AVI、MP4，WMV、ASF，FLV |
| 驱动软件 | 支持uvc标准，免驱动 |
| 适用系统 | Win7/ Win8 / Win10 |
| 其他 | 支持文档、票据、证件的快速拍照和扫描支持OCR文字识别功能支持自动、快速、精准的条码识别LED灯补光，补充光照亮度支持USB扩展口，方便扩展外置设备 |
| 图片 |  |

通道式错拿误拿预警系统

| 参数 |  | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 参数型号 | 通道宽度 | 70CM—220CM（可根据实际需求调整宽度） |
|  | 供 电 | 100～240V 50～60Hz |
| 物理特性 | 尺寸 | 48*18*159CM |
|  | 外壳材质 | ABS工程塑料、铝合金框架或不锈钢框架 |
| 环境参数 | 工作温度 | -20度~60度 |
|  | 储存温度 | -45度~85度 |
|  | 相对湿度 | 5%-80% |
| 天线参数 | 最大功率 | 10W |
|  | 阻抗 | 50Ω |
|  | 频率 | 902~928MHz |
|  | 增益 | 7.5±0.5dBi |
|  | 驻波比 | <=1.3 |
| 读写器 | 功耗 | 30W（典型） |
|  | 协议标准 | EPC C1 Gen2/ISO18000-6C SO18000-6B |
|  | 天线接头 | 4个SMA型天线接头，内置4个天线 |
|  | 以太网 | 1 x 10/100M Base-T (RJ-45) |
|  | 串口 | 支持RS232，RS485 |
|  | WIFI | 内置WIFI模块（选配） |
|  | SD卡 | 支持本地存储，可支持16G/32G存储扩展 |
|  | 芯片组 | PHY：Impinj R2000 MAC： AT91SAM7S-256 |
|  | 报警 | 支持语音、声光提醒 |
|  | 触发 | 支持红外对射，GPIO*2触发盘点 |
| 安卓一体机 | 显示器尺寸 | 10.1英寸 |
|  | 显示比例 | 16：9 |
|  | 分辨率 | 1024*768 @ 60Hz |
|  | 亮度 | 400cd/m2 |
|  | 对比度 | 1000：1 |
|  | 触摸屏类型 | 电容式 |
|  | 触摸点数 | 10 |
|  | 网口 | 自适应以太网RJ45千兆网口 |
|  | 电源输入 | DC 12V/3A |
|  | 功率 | 8W |
|  | 整机功耗 | 30W（典型） |
| 图片 |  |  |

吸顶式错拿误拿预警系统

| 参数 |  | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 阅读器 | 工作电压 | 3.7V – 5 V |
|  | 待机状态电流 | <50mA |
|  | 睡眠状态电流 | <100uA |
|  | 工作电流 | 平均电流 1.2A +/-10%；最大峰值电流最高可到2.7A +/-10% |
|  | 工作温度 | - 20 °C - + 55 °C |
|  | 存储温度 | - 20 °C - + 85 °C |
|  | 工作湿度 | < 95% ( + 25 °C) |
|  | 空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B |
|  | 工作频谱范围 | 860Mhz – 960Mhz |
|  | 工作区域支持 | US，Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 with & without LBT regulations， Mainland China， Japan， Korea， Malaysia，Taiwan |
|  | 输出功率 | 0 – 33dBm |
|  | 输出功率精度 | +/- 1dB |
|  | 输出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
|  | 接收灵敏度 | < -85 dBm |
|  | 盘存标签峰值速度 | > 700张/秒 |
|  | 标签缓存区 | 1000张标签 @ 96 bit EPC |
|  | 标签RSSI | 支持 |
|  | 天线连接保护 | 支持 |
|  | 环境温度监测 | 支持 |
|  | 工作模式 | 单机/密集型 |
|  | 通讯接口 | TTL Uart接口 |
|  | GPIO | 2路输入 2路输出 (3.3V 电平) |
|  | 最高通讯波特率 | 115200 bps |
|  | 散热方式 | 外置散热片空气冷却 |
| 天线 | 频率范围 | 905-928MHz |
|  | 极化方式 | 垂直 |
|  | 增益 | 9dBi |
|  | 前后比 | 2dB |
|  | 半功率角 | H：65° V：65° |
|  | 阻抗 | 50Ω |
|  | 驻波比 | ≤1.3 |
|  | 功率容量 | 50W |
|  | 雷电保护 | 直接接地 |
| 报警模块 | 工作电压 | DC12V |
|  | 电源频率 | 50-60HZ |
|  | 防护等级 | IP56 |
|  | 输出功率 | 60W |
|  | 发射功率 | ≤17dBm |
|  | 报警声压级 | 75dB-90dB（A计权） |
|  | 执行标准 | GB 26851-2011 |
|  | 通信接口 | 10/100M以太网接口 |
| 图片 |  |  |

参考产品

| 序号 | 产品 | 单价￥ | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘点手持机 | 5500 | C5-CN |  |
| 2 | 手持扫描枪 | 385 | OY-20 | 带支架 |
| 3 | 桌面IC发卡器 | - | - | 福源自制 |
| 4 | 指纹采集仪 | 455 | Live20R |  |
| 5 | 标准版打印机 | 500 | DL-888D |  |
| 6 | 非标打印机 |  | C-305 | 适配纯国产系统 |
| 7 | 身份证读卡器 | 1645 | F-200 |  |
| 8 | 签名板 | 399 | 友基CS206 |  |
| 9 | 超高频标签打印机（高配） | 21800 | 博思得TX3r |  |
| 10 | 超高频标签打印机（标准） | 8900 | 斑马ZT411 |  |
| 11 | 人像采集终端 | 449 | 罗技C920e |  |
| 12 | 超高频标签发卡器 | 333 | KL9005H升级版 |  |
| 13 | 43英寸广告屏 | 1199 | 金正JW43B |  |
| 14 | 65英寸广告屏 | 8999 | 海信65GM60D |  |
| 15 | 双目高拍仪 | 699 | 得力15156 |  |
| 16 | 立式通道门预警系统 | - | - | 福源自制 |
| 17 | 吸顶式预警系统 | - | - | 福源自制 |

客户反馈